- ТОМ II. Градостроительные регламенты

- СОДЕРЖАНИЕ

# Оглавление

Часть II. Градостроительные регламенты	10

Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления	10

Статья 2. Кодировка территориальных зон	11

Статья 3. Жилые зоны	14

Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами	14

Ж1*. Зона застройки индивидуальными жилыми домами после перевода из категории	21

земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	21

Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами	21

Ж2*. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами после перевода	28

из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	28

Ж1 - ОД1. Зона преобразования зоны застройки индивидуальными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения	29

Статья 4. Общественно-деловые зоны	29

ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения	29

ОД1*. Зона  размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения после	37

перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	37

ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения	37

ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания	39

ОД3*. Зона размещения объектов образования и воспитания после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	42

ОД4. Зона размещения объектов социальной защиты	42

ОД5. Зона размещения культовых объектов	44

ОД6. Зона размещения объектов физической культуры и спорта	45

Статья 5. Многофункциональная зона	46

МФ. Многофункциональная зона	46

МФ* Многофункциональная зона после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	50

Статья 6. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	50

ПК1. Зона размещения производственных объектов I - III класса опасности	50

ПК2. Зона размещения производственных объектов	52

IV - V класса опасности	52

ПК2*. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности после перевода	55

из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	55

И. Зона размещения инженерной инфраструктуры	55

Т. Зона транспортной инфраструктуры	56

Т*. Зона транспортной инфраструктуры после перевода	58

из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	58

Статья 7. Рекреационные зоны	59

Р1. Зеленые насаждения общего пользования	59

Р2. Зона отдыха	61

Р3. Сохраняемые природные ландшафты	64

Р4. Гольф поля	64

Статья 8. Зоны сельскохозяйственного использования	70

СХ1. Зона размещения садоводств	70

СХ2. Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для учебных целей	71

СХ3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта	72

СХ3*. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	74

СХ4. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения	75

Статья 9. Зоны специального назначения	77

С1. Зона размещения кладбищ	77

С2. Зеленые насаждения специального назначения	78

Статья 10. Зоны военных и режимных объектов	79

РО. Зона военных и режимных объектов	79

Статья 11. Зоны с особыми условиями использования территории	90

Статья 12. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	90

Статья 13. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	93

Статья 14. Зоны охраны объектов культурного наследия	95

Статья 15. Зоны ограничения жилой застройки от авиационного шума	100

Статья 16. Зоны санитарной охраны района водопользования	101

Статья 17. Запретные зоны и запретные районы при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации	105

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 "Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов" запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.	105

Статья 18. Зоны округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск в Краснодарском крае	108

Статья 19. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур	114

Статья 20. Зоны использования территорий, подверженных риску воздействия сгонно-нагонных явлений	117

| Часть I. | Карта градостроительного зонирования, в том числе карта с особыми условиями использования территории | стр. 4 - 5 |
| --- | --- | --- |
| Часть II. | Градостроительные регламенты | стр. 6 |
| Статья 1. | Виды территориальных зон и порядок их установления | стр. 6 |
| Статья 2. | Кодировка территориальных зон | стр. 7 |
| Статья 3. | Жилые зоны | стр. 10 |
|  | Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | стр. 10 |
|  | Ж1*. Зона застройки индивидуальными жилыми домами после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | стр. 17 |
|  | Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами | стр. 17 |
|  | Ж2*. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | стр. 24 |
|  | Ж1 - ОД1. Зона преобразования зоны застройки индивидуальными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного коммерческого назначения | стр. 25 |
| Статья 4. | Общественно-деловые зоны | стр. 25 |
|  | ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения | стр. 25 |
|  | ОД1*.Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | стр. 33 |
|  | ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения | стр. 33 |
|  | ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания | стр. 36 |
|  | ОД3*. Зона размещения объектов образования и воспитания после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | стр. 39 |
|  | ОД4. Зона размещения объектов социальной защиты | стр. 39 |
|  | ОД5. Зона размещения культовых объектов | стр. 41 |
|  | ОД6. Зона размещения объектов физической культуры и спорта | стр. 42 |
| Статья 5. | Многофункциональная зона | стр. 43 |
|  | МФ. Многофункциональная зона | стр. 43 |
|  | МФ* Многофункциональная зона после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта | стр.46 |
| Статья 6. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | стр. 46 |
|  | ПК1. Зона размещения производственных объектов I - III класса опасности | стр. 46 |
|  | ПК2. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности | стр. 48 |
|  | ПК2*. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | стр. 51 |
|  | И. Зона размещения инженерной инфраструктуры | стр. 51 |
|  | Т. Зона транспортной инфраструктуры | стр. 52 |
|  | Т* Зона транспортной инфраструктуры после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта | Стр.54 |
| Статья 7. | Рекреационные зоны | стр. 54 |
|  | Р1. Зеленые насаждения общего пользования | стр. 54 |
|  | Р2. Зона отдыха | стр. 56 |
|  | Р3. Сохраняемые природные ландшафты | стр. 59 |
|  | Р4. Гольф поля | стр. 60 |
| Статья 8. | Зоны сельскохозяйственного использования | стр. 65 |
|  | СХ1. Зона размещения садоводств | стр.65 |
|  | СХ2. Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для учебных целей | стр.66 |
|  | СХ3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта | стр.67 |
|  | СХ3*. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта | стр.70 |
|  | СХ4. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | стр.69 |
|  | Зоны специального назначения | стр. 71 |
|  | С1. Зона размещения кладбищ | стр. 71 |
|  | С2. Зеленые насаждения специального назначения | стр. 72 |
| Статья 10. | Зоны военных и режимных объектов | стр. 73 |
|  | РО. Зона военных и режимных объектов | стр. 73 |
| Статья 11. | Зоны с особыми условиями использования территории | стр. 83 |
| Статья 12. | Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов | стр. 83 |
| Статья 13. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов | стр. 86 |
| Статья 14. | Зоны охраны объектов культурного наследия | стр. 88 |
| Статья 15. | Зоны ограничения жилой застройки от авиационного шума | стр. 93 |
| Статья 16. | Зоны санитарной охраны района водопользования | стр. 94 |
| Статья 17. | Запретные зоны и запретные районы при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации | стр. 98 |
| Статья 18. | Зоны округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск в Краснодарском крае | стр. 101 |
| Статья 19. | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | стр. 107 |
| Статья 20. | Зоны использования территорий, подверженных риску воздействия сгонно-нагонных явлений | стр. 110 |

- Карта градостроительного зонирования

- Карта с особыми условиями использования территории

# Часть II. Градостроительные регламенты

# Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления

1. Зонирование территории Ейского городского поселения Ейского района выполнено в соответствии со статьями 30 - 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Карта градостроительного зонирования выполнена на основе схемы современного использования территории Ейского городского поселения Ейского района с учетом проектных предложений генерального плана Ейского городского поселения Ейского района и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района.

3. В основе градостроительного зонирования лежит разделение территории на территориальные зоны:

1) жилые;

2) общественно-деловые;

3) производственные;

4) инженерной и транспортной инфраструктур;

5) сельскохозяйственного использования;

6) рекреационного назначения;

7) специального назначения;

8) размещения военных объектов.

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Ейского городского поселения Ейского района;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным   на смежных земельных участках.

5. Границы территориальных зон устанавливаются:

1) по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направле-ний;

2) по границам земельных участков;

3) по границе населенного пункта в пределах муниципального образования;

4) по естественным границам природных объектов;

5) по иным границам.

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Границы зон с особыми условиями использования территорий и объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

7. Правила включают в себя градостроительные регламенты территориальных зон и регламенты использования зон с особыми условиями использования территории.

# Статья 2. Кодировка территориальных зон

| Типы зоны | Кодировка | Виды зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые зоны | Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Ж1* | Зона застройки индивидуальными жилыми домами после перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |
|  | Ж2 | Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами |
|  | Ж2* | Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами после перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |
|  | Ж1-ОД1 | Зона преобразования зоны застройки индивидуальными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| 1 | 2 | 3 |
| Общественно-дело-вые зоны | ОД1 | Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | ОД1* | Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения после перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |
|  | ОД2 | Зона размещения объектов здравоохранения |
|  | ОД3 | Зона размещения объектов образования и воспитания |
|  | ОД3* | Зона размещения объектов образования и воспитания после перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |
|  | ОД4 | Зона размещения объектов социальной защиты |
|  | ОД5 | Зона размещения культовых объектов |
|  | ОД6 | Зона размещения объектов физической культуры и спорта |
| Многофункциональ-ные зоны | МФ | Многофункциональная зона |
|  | МФ* | Многофункциональная зона после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта |
| Производственные зоны, зоны инже-нерной и тран-спортной инфра-структур | ПК1 | Зона размещения производственных объектов I - III класса опасности |
|  | ПК2 | Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности |
|  | ПК2* | Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности после перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |
|  | И | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Т | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Т* | Зона транспортной инфраструктуры после перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов |
| Зоны сельскохозяй-ственного использования | СХ1 | Зона размещения садоводств |
|  | СХ2 | Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для учебных целей |
|  | СХ3 | Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта |
|  | СХ3* | Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта после перевода |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта |
|  | СХ4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |
| Рекреационные зоны | Р1 | Зеленые насаждения общего пользования |
|  | Р2 | Зона отдыха |
|  | Р3 | Сохраняемые природные ландшафты |
|  | Р4 | Гольф поля |
| Зоны специального назначения | С1 | Зона размещения кладбищ |
|  | С2 | Зеленые насаждения специального назначения |
| Зоны военных и режимных объектов | РО | Зона военных и режимных объектов |

# Статья 3. Жилые зоны

### Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

| № п/п | Вид разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 2 | Индивидуальные жилые дома Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков - 300 кв.м. Максимальная площадь индивидуальных земельных участков - 1000 кв.м. Максимальные размеры земельных участков для многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) при-нимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние -6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных строений количество надземных этажей-до двух для гаражей-до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %, для многоквартирных малоэтажных (блокированных и секционных) жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |  |
| 3 | Личное подсобное хозяйство* | Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - от 500 кв.м до 2000 кв.м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных строений количество надземных этажей – до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |  |
| 4 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспита- ния - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории - 50 % |  |
| 5 | Объекты начального и средне-го общего образования | Размеры земельного участка определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов начального и среднего общего образования - 25 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории - 50 % |  |
| 6 | Административные здания | Размеры земельного участка определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 7 | Амбулаторно-поликлиниче-ские учреждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 8 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 10 | Объекты инженерно-техниче-ского обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 11 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Хозяйственные постройки |  | Расстояние до границы соседнего земельного участка: от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Максимальное количество этажей – 2 |
| 2 | Бани |  |  |
| 3 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м |
| 4 | Площадки для отдыха взрослых |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м |
| 5 | Площадки для хозяйственных целей |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий - 20 м |
| 6 | Спортивные площадки |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик |
| 7 | Гаражи |  | Гаражи размещать в пределах земельного участка Максимальное количество этажей - 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 2 | Предприятия автосервиса |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  |  |  | нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V класса опасности |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия и коммунально-складские объекты не выше V класса санитарной опасности. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 8 % |
| 4 | Объекты пожарной охраны |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 5 | Ветлечебницы |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания населения |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Объекты общественного питания |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 8 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |

*Приведенный вид разрешенного использования не применяется в границах населенного пункта "город Ейск".

### Ж1*. Зона застройки индивидуальными жилыми домами после перевода из категории

### земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны Ж1* будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### Ж2. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с |
|  |  | нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 2 | Для эксплуатации многоквартирных многоэтажных жилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоля- ции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 3 | Общежития | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 4 | Гостиницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспита-ния - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 6 | Объекты начального и среднего общего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |
| 7 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Объекты культуры и искусства | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 12 | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 13 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 14 | Объекты бытового обслуживания населения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 15 | Объекты инженерно- технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 16 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м |
| 3 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий - не менее 20 м |
| 4 | Спортивные площадки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 5 | Автостоянки | Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома. | Минимальные размеры индивидуальных земельных участков – 300 кв.м. Максимальные размеры индивидуальных земельных участков – 1000 кв.м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %, для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Максимальное количество этажей - 3. . Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м. - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %, для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |
| 3 | Предприятия автосервиса | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия |
|  |  | автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV класса опасности, гаражи | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 5 | Объекты пожарной охраны | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 6 | Ветлечебницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Развлекательные объекты | Размещение в жилых зонах допускается только при соблюдении шумового режима путем ограничения часов работы и соблюдении иных санитарно-гигиенических требований. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Гаражи | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Максимальное количество надземных этажей – 1. |
| 9 | Рынки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей - 3 |

### Ж2*. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами после перевода

### из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны Ж2* будут действовать  после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### Ж1 - ОД1. Зона преобразования зоны застройки индивидуальными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения

Основанием для преобразования территории является генеральный план Ейского городского поселения Ейского района.

До момента преобразования на территории действуют градостроительные регламенты, установленные для зоны Ж1, а после момента преобразования - установленные для зоны ОД1.

Моментом преобразования является принятие решения органа местного самоуправления о преобразовании соответствующей территории. Таким решением является решение о разработке документации по планировке территории.

# Статья 4. Общественно-деловые зоны

### ОД1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 2 | Здания кредитно-финансовых организаций | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 3 | Объекты культуры и искусства | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 4 | Развлекательные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 5 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспита-ния - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |  |
| 6 | Объекты начального и среднего общего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |  |
| 7 | Объекты дополнительного образования детей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 8 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 9 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 10 | Объекты бытового обслуживания населения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 11 | Гостиницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Максимальное количество этажей - 9 этажей |  |
| 12 | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2.Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 13 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |  |
| 14 | Рынки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. |  |
| 15 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 16 | Культовые здания | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |  |
| 17 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков – 300 кв.м; Максимальная площадь индивидуальных земельных участков – 1000 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных строений количество надземных этажей – до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов – 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |  |
| 18 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв.м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома – 1000 кв.м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: количество надземных этажей до двух; для гаражей – до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6, 0 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для многоквартирных малоэтажных (блокированных и секционных) жилых домов -50%. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы – 2м. |  |
| 19 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |  |
| 20 | Для эксплуатации многоквартирных многоэтажных жилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |  |
| 21 | Общежития | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |  |
| 22 | Объекты инженерно- технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 23 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м |
| 3 | Площадки для хозяйственных целей |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий - 20 м |
| 4 | Спортивные площадки |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик |
| 5 | Автостоянки |  | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Предприятия автосервиса |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Промышленные предприятия и коммунально-складские предприятия |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса опасности. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Ветлечебницы |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Гаражи |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 1 |

### ОД1*. Зона  размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения после

### перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны ОД1* будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Больницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % |
| 2 | Диспансеры специального назначения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей – 5 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей - 5 |
| 4 | Пункты оказания первой медицинской помощи | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальная площадь застройки - 80 % |
| 5 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 8 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны |
| 2 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв.м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты розничной торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Культовые здания | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 60 % |

### ОД3. Зона размещения объектов образования и воспитания

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 2 | Объекты начального и среднего общего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |
| 3 | Объекты среднего специального и профессионального образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Площадь озеленения - не менее 50 % площади участка |
| 4 | Объекты высшего профессионального образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Максимальный процент застройки - 50 % |
| 5 | Объекты дополнительного образования детей и взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Общежития | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 8 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м |
| 3 | Спортивные площадки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик |
| 4 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Объекты розничной торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |

### ОД3*. Зона размещения объектов образования и воспитания после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны ОД3 будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### ОД4. Зона размещения объектов социальной защиты

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Детский дом | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 50 % |
| 3 | Психоневрологические интернаты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 4 | Специализированные образовательные учреждения | Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 5 | Социально- реабилитационные центры |  |
| 6 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 7 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей | Размеры земельных участков и другие параметры определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков и другие параметры определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от здания интернатного учреждения - 25 м |
| 3 | Спортивные площадки | Размеры земельных участков и другие параметры определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 4 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### ОД5. Зона размещения культовых объектов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Культовые объекты | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 2 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Хозяйственные постройки | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии |
| 3 | Площадки для хозяйственных целей | с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 4 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### ОД6. Зона размещения объектов физической культуры и спорта

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Спортивно-зрелищные сооружения | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Физкультурно- оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 12 м |
| 2 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

# Статья 5. Многофункциональная зона

### МФ. Многофункциональная зона

| № п/п | Вид разрешенного использования |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 | Рынки |  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 3 | Объекты торговли |  |  |  |
| 4 | Автосалоны |  |  |  |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 6 | Промышленные предприятия и коммунально-складские предприятия IV - V класса опасности |  |  |  |
| 7 | Автотранспортные предприятия |  |  |  |
| 8 | Авторемонтные и автосервисные предприятия |  |  |  |
| 9 | Мойки |  |  |  |
| 10 | Автозаправочные станции |  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Станции технического обслуживания |  |  |  |
| 12 | Автостоянки для хранения легкового транспорта |  |  |  |
| 13 | Объекты транспортно-логистического назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания) |  |  |  |
| 14 | Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 15 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). |  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 16 | Объекты автоспорта |  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей |  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков – 300 кв.м; Максимальная площадь индивидуальных земельных участков – 1000 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных строений количество надземных этажей – до двух; для гаражей - до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов – 40 %. |  |

### МФ* Многофункциональная зона после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны МФ* будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

# Статья 6. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

### ПК1. Зона размещения производственных объектов I - III класса опасности

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Промышленные предприятия и коммунально-складские | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
|  | организации I - III класса опасности | Максимальный размер площадки производственного предприятия - 25 га, группы предприятий - 200 га. Максимальный процент застройки - 60 %. Размер санитарно-защитной зоны: 1000 м - для предприятий I класса опасности; 500 м - для предприятий II класса опасности; 300 м - для предприятий III класса опасности |
| 2 | Грузовой порт |  |
| 3 | Элеватор |  |
| 4 | Речной вокзал |  |
| 5 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Гаражи | Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Автостоянки для хранения легковых автомобилей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 8 | Автостоянки для хране- ния грузовых автомобилей | Размер участка на 1 машиноместо - 40 кв. м |
| 9 | Объекты пожарной охраны | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от красной линии - 10 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 10 | Объекты автомобильного транспорта | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 11 | Предприятия автосервиса |  |
| 12 | Объекты инженерно- технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 13 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Здания и сооружения, техно-логически связанные с основным видом разрешен-ного использования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальное количество этажей – 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния |
| 3 | Зеленые насаждения специального назначения | Процент озеленения территории в соответствии с классом опасности предприятия |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – 3м Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Физкультурно-оздоровитель-ные сооружения для работни-ков предприятий | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 % |

### ПК2. Зона размещения производственных объектов

### IV - V класса опасности

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV - V класса опасности | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 60 %. Размер санитарно-защитной зоны: 100 м - для предприятий IV класса опасности; 50 м - для предприятий V класса опасности |
| 2 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Ветлечебницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. |
| 4 | Объекты бытового обслуживания | Максимальный процент застройки - 80 % Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 5 | Гаражи | Максимальное количество этажей - 1. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Автостоянки для хранения легковых автомобилей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 7 | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | Размер участка на 1 машиноместо - 40 кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Объекты пожарной охраны | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Отступ от красной линии - 10 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 9 | Объекты автомобильного транспорта | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 10 | Предприятия автосервиса |  |
| 11 | Объекты инженерно-технического обеспечения |  |
| 12 | Рынки промышленных товаров | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки рынка - 50 % |
| 13 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Здания и сооружения, технологи-чески связанные с основным видом | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
|  | разрешенного использования | Максимальное количество этажей - 2 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Промышленные предприятия III класса опасности | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 60 %. Размер санитарно-защитной зоны - не более 300 м |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Общежития | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 3 | Объекты общественного питания |  |
|  |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |

### ПК2*. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности после перевода

### из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны ПК2* будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### И. Зона размещения инженерной инфраструктуры

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Головные инженерные сооружения (водонапорные башни, канализацион-ные насосные станции, котельные, | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешен-ного использования |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### Т. Зона транспортной инфраструктуры

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Автобазы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Автотранспортные предприятия |  |
| 3 | Авторемонтные и автосервисные предприятия |  |
| 4 | Мойки |  |
| 5 | Автозаправочные станции |  |
| 6 | Станции технического обслуживания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 7 | Автобусные парки, таксомоторные парки |  |
| 8 | Автовокзал |  |
| 9 | Железнодорожный вокзал |  |
| 10 | Гаражные кооперативы и группы гаражных боксов |  |
| 11 | Боксы для хранения плавсредств |  |
| 12 | Автостоянки для хранения грузового транспорта и сельскохозяйственной техники |  |
| 13 | Автостоянки для хранения легкового транспорта |  |
| 14 | Объекты транспортно-логистического назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 15 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 1 | 2 | 3 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования |  |
| 3 | Объекты инженерно-технического |  |
|  | обеспечения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты розничной торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |

### Т*. Зона транспортной инфраструктуры после перевода

### из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны Т* будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

# Статья 7. Рекреационные зоны

### Р1. Зеленые насаждения общего пользования

| № п/п |  | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 |  | Объекты культуры и искусства | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
|  |  |  | Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 2 |  | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное число посадочных мест на 1 объект - 250. Максимальный процент застройки - 80 %. Максимальное количество этажей - 2 |
| 3 |  | Культовые объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 4 |  | Объекты инженерно-технического обеспечения |  |
| 5 |  | Парки, скверы, аллеи | Зеленые насаждения - не менее 70 %. Аллеи, дорожки, в том числе велосипедные, площадки - 20 - 25 %. Здания и сооружения - 5 - 7 % |
| 6 |  | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха |  | 3Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  |  |
| 3 | Площадки для отдыха взрослых |  |  |
| 4 | Спортивные площадки |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 5 | Общественные туалеты |  |  |
| 6 | Автостоянки |  | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. |
|  |  |  | Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 |  | Дискотеки, ночные клубы и прочие развлекательные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 |  | Объекты розничной торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальная этажность - 1. Максимальный процент застройки - 80 % |

### Р2. Зона отдыха

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального Строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты лечебно-оздоровительного назначения (санатории, пансионаты, профилактории, детские лагеря) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 9 |
| 2 | Базы отдыха, турбазы, кемпинги | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальное количество этажей - 3 |
| 3 | Объекты рекреации и туризма (комплекс спортивной базы, охотничье-рыболовная база, база отдыха, яхт-клуб) | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальное количество этажей - 3 |
| 4 | Гостиничные комплексы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30%. Максимальное количество этажей - 9 |
| 5 | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 6 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3 Максимальный процент застройки - 80 % |
| 7 | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ния. Максимальное число посадочных мест на 1 объект - 250. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 8 | Объекты розничной торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальная торговая площадь - 150 кв. м. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 9 | Культурно-развлекательные объекты | Максимальное количество этажей - 1 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 10 | Океанариум, дельфинарий |  |
| 11 | Аквапарк |  |
| 12 | Городок аттракционов |  |
| 13 | Пляжи |  |
| 14 | Причалы для маломерных судов |  |
| 15 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 16 | Спасательный пункт |  |
| 17 | Метеостанция | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 18 | Парки, скверы, аллеи, набережные | Зеленые насаждения – не менее 70%. Аллеи, дорожки, в том числе велосипедные, площадки – 20%. Здания и сооружения – 10% |
| 19 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 20 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | набережные и другие). |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 3 | Площадки для отдыха взрослых |  |
| 4 | Спортивные площадки |  |
| 5 | Площадки для хозяйственных целей |  |
| 6 | Общественные туалеты |  |
| 7 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м., в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках опреде-ляется в соответствии с региональными нормативами градострои-тельного проектирования |
| 8 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### Р3. Сохраняемые природные ландшафты

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Малые архитектурные формы, объекты благоустройства |  |
| 3 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 4 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### Р4. Гольф поля

| № п/п | Вид разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Гольф поля | Размеры земельных участков и иные параметры определяются в соответствии с проектной документацией |  |
| 2 | Административные здания |  |  |
| 3 | Этно-музей |  |  |
| 4 | Казачья кавалерийская школа с конефермой |  |  |
| 5 | Гольф академия |  |  |
| 6 | Эко-ферма |  |  |
| 7 | Объекты общественного питания |  |  |
| 8 | Парк |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 9 | Поле для реконструкции исторических событий и фестивалей |  |  |
| 10 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв.м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома – 1000 кв.м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных количество надземных этажей- до двух, для гаражей – до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м |  |
| 11 | Гостиницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |  |
| 12 | Объекты лечебно-оздоровительного назначения (санатории, пансионаты, профилактории, детские лагеря) |  |  |
| 13 | Гостиничные комплексы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30%. Максимальное количество этажей - 9 |  |
| 14 | Спортивно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 15 | Физкультурно-оздоровительные | Размеры земельных участков определяются в соответствии с |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | сооружения | региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3 Максимальный процент застройки - 80 % |  |
| 16 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 17 | Городок аттракционов |  |  |
| 18 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |  |
| 19 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 20 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Максимальный отступ от границы соседнего земельного участка 3м Максимальное количество этажей – 2 Максимальный процент застройки – 80%. |  |
| 21 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки |  |
| 22 | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 23 | Площадки для отдыха детей и взрослых |  |  |
| 24 | Площадки для отдыха взрослых |  |  |
| 25 | Спортивные площадки |  |  |
| 26 | Площадки для хозяйственных целей |  |  |
| 27 | Общественные туалеты |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 29 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 29 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания – 25м Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 40% Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50% |  |
| 30 | Объекты начального и среднего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Максимальное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки – 40% Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50% |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1 | Автостоянки |  | Размеры земельных участков и иные параметры определяются в соответствии с проектной документацией |
| 2 | Малоэтажные жилые дома для обслуживающего персонала |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |
| 1 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова- ния. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – 3м Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 % Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли -80%. |
| 2 | Культурно-развлекательные объекты |  | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – 3м. Максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки земельных участков – 80% |
| 3 | Объекты бытового и коммунального обслуживания населения |  |  |

## Статья 8. Зоны сельскохозяйственного использования

### СХ1. Зона размещения садоводств

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Садовый земельный участок | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Огородный земельный участок |  |
| 3 | Дачный земельный участок |  |
| 4 | Объекты пожарной охраны |  |
| 5 | Объекты инженерно-технического обеспечения |  |
| 6 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### СХ2. Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для учебных целей

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Опытно-производственные базы средних и высших учебных заведений | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 3 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Вспомогательные строения и сооружения, необходимые для функционирования объектов сельскохозяйственного назначения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### СХ3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Сенокосы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальная площадь – 100 кв.м. Этажность – 1 этаж. Коэффициент застройки – 50%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1м. |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Многолетние насаждения |  |
| 4 | Участки для выращивания сельхозпродукции |  |
| 5 | Теплицы, оранжереи |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Личные подсобные хозяйства ЛПХ)* | Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – от 500 м² до 2000 м². Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли: - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. - для всех вспомогательных количество надземных этажей – до двух, для гаражей – до одного, высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов – 40%для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м. Максимальный процент застройки для жилых домов - 40 %. |
| 7 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Временные стоянки сельскохозяйственной техники | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Защитные насаждения |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Склады | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |

* Приведенный вид разрешенного использования не применяется в границах г.Ейск

### СХ3*. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенного пункта после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Регламенты для зоны СХ3* будут действовать после перевода из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### СХ4. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Минимальная плотность застройки -25%. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. Максимальная высота не более 40м. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 3м. |
| 2 | Теплицы |  |
| 3 | Парники |  |
| 4 | Хранилища фруктов, картофеля, зерна |  |
| 5 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельскохозяйственного производства, кроме жилых помещений | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Озеленение |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

# Статья 9. Зоны специального назначения

### С1. Зона размещения кладбищ

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Кладбища | Площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 % общей площади кладбища. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| я2 | Объекты бытового обслуживания населе-ния | Допускается размещать объекты по оказанию обрядовых услуг, дома траурных обрядов. Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м |
| 3 | Культовые здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Площадки для хозяйственных целей |  |
| 3 | Автостоянки | Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими региональными |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | нормативами градостроительного проектирования. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м |
| 4 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

### С2. Зеленые насаждения специального назначения

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения специального назначения | Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны: 100 м - 60 % ее территории с обязательной организацией полосы; древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки до 300 м - 60 %; свыше 300 до 1000 м - 50 %. Особенности использования территории санитарно-защитных зон объектов различных классов опасности определяются действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 2 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |  |  |

# Статья 10. Зоны военных и режимных объектов

### РО. Зона военных и режимных объектов

| № п/п | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Военные и режимные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 2 | Административные здания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 3 | Здания кредитно-финансовых организаций | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 4 | Объекты культуры и искусства | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Развлекательные объекты | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 6 | Объекты детского дошкольного воспитания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного воспитания - 25 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50 % |
| 7 | Объекты начального и среднего общего образования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 %. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50 % |
| 8 | Объекты дополнительного образования детей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 10 | Аптеки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 11 | Объекты бытового обслуживания населения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 2. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 12 | Гостиницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки - 30 %. Максимальное количество этажей - 9 этажей |
| 13 | Объекты общественного питания | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | Объекты розничной и мелкооптовой торговли | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов - 60 %. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли - 80 % |
| 15 | Рынки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 16 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 17 | Культовые здания | Размеры земельных участков культовых зданий определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 5 м. Максимальный процент застройки - 60 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 18 | Индивидуальные жилые дома | Минимальная площадь индивидуальных земельных участков – 300 кв.м. Максимальная площадь индивидуальных земельных участков – 1000 кв.м. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования; для индивидуальных жилых домов указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - для всех вспомогательных строений количество надземных этажей-до двух, для гаражей-до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 40 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м. |
| 19 | Для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных жилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 40 % . |
| 20 | Для эксплуатации многоквартирных многоэтажных жилых домов | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки - 25 % |
| 21 | Общежития | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки - 30 % |
| 22 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| 23 | Для эксплуатации многоквартирных малоэтажных жилых домов (блокированных и секционных) | Минимальная площадь участка отдельно стоящего многоквартирного дома - 600 кв.м. Минимальная площадь участка многоквартирного (блокированного и секционного) жилого дома – 1000 кв.м. Максимальные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и документацией по планировке территории. Минимальный отступ от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома - 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с учетом |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка: от малоэтажного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м. Высота зданий: - для всех основных строений количество надземных этажей - до трех (включая мансардный) и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,0 м; до конька скатной кровли - не более 13 м; для всех вспомогательных строений количество надземных этажей – до двух, для гаражей – до одного; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. Максимальный процент застройки для малоэтажных блокированных и секционных жилых домов - 50 %. Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 2 м. |
| 24 | Земельные участки для муниципальных нужд (парковки, малые архитектурные формы, озеленение, парки, скверы, аллеи, набережные и другие). | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Площадки для отдыха детей и взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий – 12м² |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Площадки для отдыха взрослых | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 м |
| 3 | Площадки для хозяйственных целей | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий - 20 м |
| 4 | Спортивные площадки | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от окон жилых и общественных зданий - 10 - 40 м в зависимости от шумовых характеристик |
| 5 | Автостоянки | Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м², в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |
| 1 | Предприятия автосервиса | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальный процент застройки - 80 % |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Промышленные предприятия и коммунально-складские предприятия | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса опасности. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 3 | Ветлечебницы | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 2. Максимальный процент застройки - 80 %. |
| 4 | Гаражи | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Максимальное количество этажей – 1. |

## Статья 11. Зоны с особыми условиями использования территории

- 1. На территории Ейского городского поселения Ейского района установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

1) санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

2) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

3) зоны охраны объектов культурного наследия;

4) зоны ограничений жилой застройки от авиационного шума;

5) зоны санитарной охраны района водопользования;

6) запретные зоны и запретные районы при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации;

7) зоны округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск;

8) зоны охраны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

9) зоны использования территорий, подверженных воздействию сгонно-нагонных явлений на Азовском                 море.

- 2. Режим использования территорий зон с особыми условиями использования территории определяется законодательством Российской Федерации.

### Статья 12. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и производств, являю-щихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия  загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечи-вающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

2. СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и индивидуальной жилой застройки, коллективных или дачных и садово-огородных участков.

3.  Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект санитарно-защитной зоны.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и (или) группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

4. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения  расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II класса опасности.

5. Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

6. Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней  физического  воздействия  на  атмосферный воздух,  выполненных  в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

7. Проект санитарно-защитной зоны, использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, техническими регламентами.

8. Режимы использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий,

сооружений и иных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) жилая застройка, включая отдельные жилые дома; 2) ландшафтно-рекреационные зоны; 3) зоны отдыха; 4) территории курортов, санаториев и домов отдыха; 5) территории садоводческих товариществ и кот-теджной застройки; 6) коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 7) другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 8) спортивные сооружения; 9) детские площадки, образовательные и детские учреждения; | 1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 2) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 3) здания управления, конструкторские бюро; 4) здания административного назначения; 5) научно-исследовательские лаборатории; 6) поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 7) бани; 8) прачечные; 9) объекты торговли и общественного питания; 10) мотели; 11) гостиницы; |
| 10) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; 11) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 12) склады сырья и полупродуктов для фарма-цевтических предприятий; 13) объекты пищевых отраслей промышленности; 14) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 15) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции | 12) гаражи; 13) площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 14) пожарные депо; 15) местные и транзитные коммуникации; 16) ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 17) артезианские скважины для технического водоснабжения; 18) водоохлаждающие сооружения для подготовки техниче-ской воды; 19) канализационные насосные станции; 20) сооружения оборотного водоснабжения; 21) автозаправочные станции; 22) станции технического обслуживания автомобилей; 23) зеленые насаждения специального назначения. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека |

### Статья 13. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

1. В соответствии с водным законодательством водоохраной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности,  в  том  числе  градостроительной,  в  целях  предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных

объектов и истощения их вод.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2. Согласно водному законодательству, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев протяженностью не более 10 км, - шириной 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования    посредством передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

- Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(Водный кодекс Российской Федерации)

| Наименование зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибрежная защитная полоса | 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороне-ния отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-лями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств); 5) распашка земель; 6) размещение отвалов размываемых грунтов; 7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; | 1) проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-ственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-ния, засорения и истощения; 2) движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
|  | 8) проведение рубок главного пользования |  |
| Водоохранная зона | 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороне-ния отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-лями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств); 5) проведение рубок главного пользования | - |

### Статья 14. Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.

2. Зоны охраны объектов культурного наследия - территории, сопряженные с территорией объектов культурного наследия, на которых устанавливаются режимы использования земель, обеспечивающие сохранность объектов (охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта).

3. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия.

4. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

5. На карте градостроительного зонирования отображены границы зон охраны объектов культурного наследия и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности с указанием высоты застройки по мере удаления от памятников или группы памятников. Также нанесены памятники археологии и их охранные зоны.

6. При осуществлении градостроительной деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон охраны объекта культурного наследия, в границах исторических поселений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков независимо от форм собственности и иных вещных прав на земельные участки обязаны соблюдать требования градостроительного регламента, настоящих Правил, законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны и использования объектов культурного наследия, а также выполнять иные обязанности, возложенные на них законодательством Российской Федерации.

- Режимы использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия

1. Режимы использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия устанавливают ограни-чения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды на территории каждой из зон.

В случаях, установленных режимами использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, документация на строительные, хозяйственные и иные работы в зонах охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения разрабатывается на основании заключения краевого органа охраны объектов культурного наследия.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, предусматривающий:

1) запрет строительства, за исключением выполнения работ, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в части изменения их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, изменения особенностей деталей объектов;

3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия,  в том  числе  запрет  или  ограничение  размещения  рекламы,  вывесок,  построек  и объектов (автостоянок,

временных построек, киосков, навесов), регулирование работ по озеленению;

4) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамического, вибрационного, химического воздействия;

5) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

6) благоустройство территории охранной зоны, в том числе осуществление работ по озеленению, направлен-ных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историче-ском и ландшафтном окружении.

3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении и сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия в сложившейся историко-градостроительной и природной среде, предусматривающий:

1) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе в части размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе в части изменения их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, изменения особенностей деталей объектов;

3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов), а также регулирование проведения работ по озеленению;

4) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

5) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамического, вибрационного, химического воздействия;

6)  сохранение  гидрогеологических   и   экологических  условий,  необходимых  для  обеспечения  сохранности

объекта культурного наследия;

7) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

8) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

4. Охранная зона и зоны регулирования застройки отображены на карте градостроительного зонирования с указанием высоты застройки по мере удаления от памятников или группы памятников.

| Наименование зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охранная зона | 1) размещение гаражей, крупных автостоя-нок, воздушных линий электропередач, отдельно стоящих трансформаторных подстанций; 2) размещение рекламных щитов, не относящихся непосредственно к объектам культурного наследия; 3) размещение сооружений, нарушающих историческую среду объекта культурного наследия, мешающих его визуальному восприятию; 4) проведение работ, не предусмотренных режимом использования охранной зоны | 1) сохранение исторической планировки, истории-ческой среды и ландшафта; 2) восстановление утраченных элементов исто-рической планировки и застройки, консервация реставрация, восстановление и использование зданий и сооружений исторической среды; 3) благоустройство территории; 4) замена выведенных из зоны промышленных и производственных предприятий, а также сноси-мых строений и сооружений зданиями и сооруже-ниями, воссоздающих характер исторической среды; 5) строительство по индивидуальным проектам, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия, фасады зданий должны быть выполнены в стиле, традиционном для исторической части города |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | 1) применение в границах зон регулирова-ния застройки высотой от 10 до 18 метров, высотой от 18 до 30 метров и высотой от 30 до 42 метров характера застройки, | 1) сохранение исторически сложившейся плани-ровки, характера архитектурного окружения объектов культурного наследия для обеспечения единства новой застройки и исторически |
|  | нарушающего архитектуру исторического центра города; 2) строительство промышленных предприятий; 3) превышение установленной высоты застройки; 4) изменение красных линий | сложившейся; 2) высота новой застройки не должна нарушать композиционную роль памятников; 3) изменение высоты застройки по мере удаления от объектов культурного наследия или группы объектов культурного наследия; 4) архитектурный стиль застройки в границах зон регулирования застройки высотой от 10 до 18 метров, высотой от 18 до 30 метров и высотой от 30 до 42 метров должен соответствовать архи-тектуре исторического центра города |

- Порядок особого регулирования градостроительной деятельности

в границах исторического поселения

1. В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами, объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окру-жением, а также другие ценные объекты и различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития.

2. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении регулируется законодательством Российской Федерации, градостроительным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края, направленными на обеспечение сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

3. Все субъекты градостроительной деятельности в историческом поселении обязаны соблюдать режим градостроительной деятельности, установленный законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) беречь и сохранять объекты культурного наследия и среду исторического поселения, качество историче-ского, архитектурного и природного ландшафта поселения и примыкающих к нему зон охраны;

2) содействовать рациональному использованию историко-культурного наследия;

3) поддерживать в надлежащем состоянии принадлежащие на праве собственности, арендованные или используемые на иных законных основаниях объекты, находящиеся на территории исторического поселения;

4) выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации постановления органов государственной власти Краснодарского края, решения органов местного самоуправления, направленные на охрану и использование исторического поселения, прекращение деятельности предприятий, наносящих ущерб среде исторического поселения;

5) возмещать по решению суда ущерб, нанесенный объектам культурного наследия в результате                нарушения режима зон охраны и законодательства в области охраны и использования объектов культурного  наследия.

4. В границах исторического поселения ставится под контроль любое изменение в состоянии и использовании объектов культурного наследия, включая:

1) строительство, реконструкцию, пристройку, ремонт и модернизацию, снос и перемещение зданий, сооружений и элементов благоустройства;

2) проведение земляных работ;

3) изменение режима использования отдельных объектов и участков территорий, изменение границ участков и их деление.

5. Границы зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются в соответствии с требованиями   и особенностями режима использования охранной зоны в целях обеспечения сохранности памятника археологии и ближайшей к нему среды, доступности для научных и охранных археологических исследований, благоприятного                 и целостного зрительного восприятия археологического памятника и отдельных его объектов, доступности для туристских целей, образовательно-воспитательных задач, консервации, музеефикации, восстановления внешнего вида памятника (валов, рвов) и элементов в сложившейся природной среде памятника археологии.

В границах зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются указатели, дорожки, смотровые площадки, относящиеся к памятнику и не нарушающие природный ландшафт.

### Статья 15. Зоны ограничения жилой застройки от авиационного шума

1. В соответствии со СНиП 23-03-200 "Защита от шума" установлены нормативные требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях для следующих категорий:

1) категория А - обеспечение высококомфортных условий;

2) категория Б - обеспечение комфортных условий;

3) категория В - обеспечение предельно допустимых значений.

2. В соответствии с разделом генерального плана Ейского городского поселения Ейского района "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" установлена зона особого использования территории в шумовой зоне Г подлета самолета к взлетно-посадочной полосе аэродрома, в которой проектом предлагается поэтапный вынос жилья и курортных объектов. Существующие капитальные здания жилых домов предназначаются для использования под малые предприятия, общественные здания коммерческого, делового, коммунально-бытового назначения.

### Статья 16. Зоны санитарной охраны района водопользования

Регламенты  использования прибрежных вод морей в местах водопользования населения (установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10 "Санитарно-эпидемиологические требования

к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения")

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Район водопользования (от уреза воды в сторо-ну моря на расстояние не менее двух кило-метров) | 1) сброс всех видов отходов, неочищенных и необеззараженных сточных вод, включая недо-статочно очищенные и обеззараженные хозяй-ственно-бытовые, производственные, ливневые, коллекторно-дренажные, сбросные и другие сточные воды; 2) сброс в воду морей сточных вод (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие), которые: могут быть устранены путем организации малоотходных производств, рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водоснабже-ния после соответствующей очистки и обезза-раживания в промышленности, городском хозяй-стве и для орошения в сельском хозяйстве; содержат возбудителей инфекционных заболе-ваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы (сточные воды, опасные по эпиде-миологическому критерию, могут сбрасываться в воду морей только после соответствующей очистки и обеззараживания до установленных нормативов, указанных в СаНПиН 2.1.5.2582-10); содержат вещества (или продукты их трансфор-мации), для которых не установлены гигиени-ческие нормативы (ПДК или ОДУ), а также отсутствуют методы их определения; содержат вещества, для которых нормативы установлены с пометкой "отсутствие"; 3) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод: в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водо-снабжения; в черте населенных пунктов; 4) сброс в воду морей, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, снега, кубовых осадков и других отходов, и мусора, формирующихся на территории насе-ленных мест и производственных площадок; 5) мойка автотранспортных средств и других механизмов в воде морей и на их берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод морей; 6) утечка от нефте- и продуктопроводов, нефте-промыслов, а также сброс мусора, неочищенных и недостаточно очищенных сточных, подсла-невых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта | 1) осуществление государственного сани-тарно-эпидемиологического надзора, а также производственного, включая лабо-раторный, контроль за эффективностью очистки и обеззараживания сточных вод, составом и свойствами морской воды в контрольных пунктах охраняемых районов (производственный контроль за составом и свойствами сточных вод и морской воды в контрольных пунктах охраняемых районов обеспечивается и осуществляется водопользователями самостоятельно либо с привлечением аккредитованных лабораторий); 2) сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в воду морей в районе водопользования после очистки и обеззараживания только через глубоководные выпуски, длина которых определяется в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.5.2582-10 |
| Зона санитарной охра-ны района водополь-зования (ограничена в сторону моря грани-цами территориальных морских вод и в обе стороны от района водопользования по линии уреза воды на 10 километров) | 1) сброс всех видов неочищенных и необез-зараженных сточных вод; 2) захоронение химических веществ и загрязнен-ных донных отложений и грунтов, полученных в результате дноуглубительных работ; 3) сброс пульп, кубовых остатков и осадков, образующихся в результате обезвреживания сточных вод, а также эксплуатации судов; 4) сброс сточных вод, в том числе очищенных и обеззараженных: если они содержат вещества, на которые не установлены гигиенические нормативы (ПДК или ОДУ) и для которых нет методов аналитического контроля; которые могут быть исключены из системы водоотведения путем рациональной технологии или использования в системах оборотного водо-снабжения; содержащих производственное сырье, реагенты, полупродукты или конечные продукты производства, ценные отходы, которые могут быть утилизированы на данном или других объектах; содержащих возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний; образующихся при бурении скважин для добычи нефти и газа, эксплуатации платформ и судов, за исключением сточных вод, прошедших очистку и обеззараживание на судовых установках до нормативов допустимого сброса (сброс должен производиться при движении судна относительно воды со скоростью не менее 4-х узлов и не приводить к появлению видимых плавающих веществ и изменению цвета воды); содержание вредных веществ, в которых превы-шает установленные для данного вида стоков нормативы допустимого сброса | 1) сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в воду морей в зоне санитарной охраны при условии соблюдения нормативов состава и свойств морской воды в контрольных пунктах и в районе водопользования; 2) осуществление государственного сани-тарно-эпидемиологического надзора, а также производственного, включая лабораторный, контроль за эффективно-стью очистки и обеззараживания сточных вод, составом и свойствами морской воды в контрольных пунктах охраняемых районов (производственный контроль за составом и свойствами сточных вод и морской воды в контрольных пунктах охраняемых районов обеспечивается и осуществляется водопользователями самостоятельно либо с привлечением аккредитованных лабораторий) |
| Прибрежная полоса суши (граница по- лосы суши, приле-гающей к району водопользования и зоне его санитарной охраны, определяется от уреза воды в сторону суши на расстояние не менее 2 километров) | 1) применение ядохимикатов при обработке сельскохозяйственных, лесных и других угодий; 2) строительство складов для хранения химических веществ, включая ядохимикаты, минеральные удобрения, горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных площадок для сельскохозяйственной авиации, а также других объектов и сооружений, оказы-вающих влияние на качество прибрежных вод; 3) устройство полигонов бытовых и не утили-зируемых отходов промышленных предприятий и накопителей сточных вод, строительство животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов; 4) устройство полей ассенизации, запахивания или создание других сооружений для приема и обеззараживания жидких отбросов; 5) устройство полей фильтрации и полей ороше-ния |  |

### Статья 17. Запретные зоны и запретные районы при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации

# 1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 "Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов" запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

2. Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую к территории военного   склада. Ширина запретной зоны от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается 400 метров, ширина запретного района - 3 километра.

- Запретные зоны и запретные районы при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации

Установление запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов

| Наименование зон и района | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Запретная зона | 1) проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бы-тового и иного назначения, устройство тури-стических лагерей и зон отдыха, оборудова-ние стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из огне-стрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного склада (в случае особой необходи-мости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению соответствующих органов местного самоуправления и согласованию с начальни-ком военного склада); 2) ликвидация имеющихся там дорог и переправ, осушение и отведение русла рек; 3) в зависимости от местных условий органами местного самоуправления в пре-делах их полномочий и по представлению начальника военного склада могут уста-навливаться и иные ограничения, в том числе | 1) обустройство 50-метровой противопожарной полосы, непосредственно примыкающей к внешне-му ограждению территории военного склада, в пределах которой осуществляются вырубка деревьев и кустарника и вспашка по всей ширине; 2) границы запретной зоны обозначаются на местности хорошо видимыми указателями и надписями на русском языке, на территории кото-рого находится военный склад; ответственность за их установку и оповещение органов местного самоуправления об их установке возлагается на начальника военного склада; 3) органами военного управления, в ведении кото-рых находятся военные склады, разрабатываются планы оповещения и совместных действий соответствующих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-ских формирований и органов, Государственной противопожарной службы Министерства Россий-ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-следствий стихийных бедствий, аварийно-спаса-тельных служб по ликвидации последствий |
| 1 | 2 | 3 |
|  | на транзитный проезд, причал судов, рыбо-ловство, охоту, купание и другие | чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения и имущества |
| Запретный район | 1) строительство объектов производствен-ного, социально-бытового и иного назначе-ния, проведение ландшафтно-реабилитацион-ных, рекреационных и иных работ, создаю-щих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества (в случае особой необходимости строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае органами испол-нительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых нахо-дятся военные склады, по согласованию с органами военного управления, в ведении которых они находятся; 2) устройство стрельбищ и тиров, стрельба из огнестрельного оружия, а также проживание иностранных граждан; 3) в воздушном пространстве над террито-рией запретного района не допускаются прокладка воздушных трасс и полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов; 4) в зависимости от местных условий органа-ми местного самоуправления в пределах | 1) границы запретного района на местности не обозначаются (ответственность за своевременное оповещение граждан об установлении границ запретной зоны и запретного района несут руководители органов местного самоуправления, на территории которых находятся военные склады); 2) органами военного управления, в ведении которых находятся военные склады, разрабаты-ваются планы оповещения и совместных действий соответствующих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, Государствен-ной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийно-спасательных служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения и имущества |
| 1 | 2 | 3 |
|  | их полномочий и по представлению началь-ника военного склада могут устанавливаться и иные ограничения, в том числе на тран-зитный проезд, причал судов, рыболовство, охоту, купание и другие |  |

### Статья 18. Зоны округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск в Краснодарском крае

1. На территории курортного города предъявляются более строгие требования к землепользованию на основании Федеральных законов от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1425, постановления главы администрации Краснодарского края от 27 января 2011 года № 51 "Об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения Ейск в Краснодарском крае".

2. Лечебно-оздоровительные курорты федерального значения в соответствии с законодательством Российской Федерации являются особо охраняемыми природными территориями. Для охраны курортов создаются округа санитар-ной и горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим сохранение природных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения.

3. На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий.

Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

4. В составе округа выделяется три зоны.

I зона. Режим первой зоны горно-санитарной охраны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников) и месторождений лечебных грязей, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

II зона. Режим второй зоны горно-санитарной охраны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санитарно-курортных учреждений и предназначенных для санитарно-курортного строительства.

III зона. На территории этой зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов города-курорта.

- Регламенты использования территории зон округа санитарной охраны курорта

| Наименование зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I зона горно-санитар-ной охраны (устанавли-вается для место-рождений минераль-ных вод (для скважин, источников) и место-рождений лечебных грязей, используемых в лечебных целях, а также для обору-дованных лечебных | 1) санитарный режим: запрещается несвязанное с эксплуатацией мине-ральных вод постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, производство гор-ных и земляных работ, сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, а также другие действия, которые могут оказать вредное влияние на мине-ральные воды и их санитарное состояние; 2) запретительные мероприятия: нахождение посторонних лиц на участках водоза-боров минеральных вод и участках добычи | 1) связанные с эксплуатацией и разведкой минеральных вод горные и земляные работы; 2) строительство сооружений (капта-жей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуа-ров); 3) размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей |
| 1 | 2 | 3 |
| пляжей и прилегающих к ним акваторий) | лечебных грязей, не связанных с их эксплуатацией; всякое строительство, земляные и горные работы, не связанные с эксплуатацией и разведкой место-рождений минеральных вод или благоустройством их территорий; прокладка трубопроводов различного назначения, кроме трубопроводов, обслуживающих минерало- и водопроводные сооружения, в пределах участков месторождений минеральных вод; индивидуальное жилищное строительство; земляные и горные работы в припляжной полосе, кроме работ, связанных с благоустройством и реконструкцией набережных, берегоукрепительных и противооползневых работ; устройство свалок, сливных ям, поглощающих туалетов и колодцев; размещение коллективных автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей; проезд и стоянка автотранспорта в пляжной зоне |  |
| I зона, охватывающая прибрежную полосу | 1) проживание и размещение любого вида жилья; 2) строительство и размещение объектов, которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние пляжей и акватории; 3) осуществление всех видов хозяйственной деятель-ности, за исключением работ, связанных с исследова-нием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии при-менения экологически безопасных и рациональных | выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэро-зионных работ, а также строитель-ство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам |
| 1 | 2 | 3 |
|  | технологий |  |
| I зона, для защиты лечебного пляжа | - | допускается строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и канализации |
| II зона устанавливается для территории, с кото-рой происходит сток поверхностных и грун-товых вод к место-рождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пля-жам, местам неглубо-кого залегания незащи-щенных минеральных вод, для естественных и искусственных хра-нилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых на-саждений, а также для территорий, занимае-мых зданиями и соору-жениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для | 1) санитарный режим: запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также прове-дение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; строительство транзитных автомобильных дорог; размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и па-латочных туристских стоянок без централизованных | в населенных пунктах, вошедших во вторую зону, все здания должны быть канализованы либо иметь водонепроницаемые выгреба; на всей территории второй зоны горно-санитарной охраны должны соблюдаться надлежащий санитар-ный порядок и чистота территории, осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для организованных свалок |
| 1 | 2 | 3 |
| санаторно-курортного строительства | систем водоснабжения и канализации; размещение кладбищ и скотомогильников; устройство поглощающих колодцев, полей ороше-ния, подземной фильтрации и накопителей сточных вод; складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через спе-циальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; 2) запретительные мероприятия: применение ядохимикатов в массовом количестве; открытое содержание и хранение минеральных удобрений и ядохимикатов; размещение животноводческих комплексов, птице-фабрик и навозохранилищ; складирование и захоронение промышленных и сельскохозяйственных отходов; |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | устройство неорганизованных свалок и скоплений твердого мусора; вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода; производство горных работ, не связанных непо-средственно с эксплуатацией участков месторожде-ний и развитием гидроминеральной базы курорта; сброс неочищенных сточных вод в открытые водое-мы; массовый прогон скота; всякое строительство и иные работы, которые могут оказать неблагоприятное влияние на санитарное со-стояние территории и месторождения минеральных вод |  |
| III зона | 1) санитарный режим: вводятся ограничения на размещение промышлен-ных и сельскохозяйственных объектов и сооруже-ний, а также на осуществление хозяйственной дея-тельности, сопровождающейся загрязнением окру-жающей природной среды, загрязнением или исто-щением гидроминеральных ресурсов города-курорта; 2) запретительные мероприятия: устройство хранилищ и захоронений химических и радиоактивных веществ, а также вредных промышленных отходов; строительство промышленных предприятий, объектов и сооружений и выполнение работ, которые могут оказать неблагоприятное влияние | допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта; развитие и застройка территорий в пределах округа горно-санитарной охраны курорта осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом курорта, утвержденным в установленном порядке |
| 1 | 2 | 3 |
|  | на природные факторы курорта |  |

### Статья 19. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур

1. Охранные зоны - территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирование и эксплуатации.

Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

2. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

3. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

|  | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |  |
|  | 35 | 15 |  |
|  | 110 | 20 |  |
|  | 150, 220 | 25 |  |
|  | 300, 500, +/-400 | 30 |  |

- Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуще-ству физических или юридических лиц, а также повлечь нане-сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-техни-ческих документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, произво-дить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных | 1) доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством; 2) для обеспечения безаварийного функционирова-ния и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются: прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях; вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением; 3) необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, рас-стояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с лесным законодательством); |
| 1 | 2 |
| и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (водоохранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 2) в охранных зонах, установленных для объектов электросете-вого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропере-дачи); бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными | 4) сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать: содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; поддержание ширины просек в размерах, преду-смотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, опреде-ляемыми в порядке, установленном законодатель-ством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) твер способами; вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насажде-ний), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра; рубка деревьев в случаях, предусмотренных пункта-ми 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предо-ставления лесных участков; рубка деревьев (кустар-ников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоя-щих Правил, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством; сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих договоров с сетевы-ми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной власти отчеты об использо- |
| 1 | 2 |
| якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); | вании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации |
| осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 3) в охранных зонах, установленных для объектов электро-сетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропере-дачи) |  |

### Статья 20. Зоны использования территорий, подверженных риску воздействия сгонно-нагонных явлений

1. Согласно данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Ейского городского поселения Ейского района, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории, относятся сгонно-нагонные явления на Азовском море, которые вызывают катастрофический подъем уровня воды.

2. В условиях мелководья Азовского побережья уровень моря быстро реагирует на ветровые               воздействия.

Сильные штормовые ветры вызывают у наветренного берега моря сгоны, а на противоположном берегу - нагоны воды.

Наиболее опасные подъемы уровней наблюдаются при северных и северо-западных ветрах, при смене северо-восточных и юго-западных ветров на западные.

В октябре 1969 года уровень Азовского моря поднялся на 2,08 - 3,72 м.

- Регламенты использования территории, подверженной воздействию сгонно-нагонных явлений

| Наименование зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона использования территории, подвер-женной риску воздей-ствия сгонно-нагон-ных явлений | 1) механическое нарушение берегов (вы-таптывание травяного покрова при интен-сивном рекреационном использовании, добыча полезных ископаемых открытым способом, строительство дорог, прокладка трубопроводов, уничтожение растительно-сти, распашка склонов, водная эрозия, нали-чие на берегах и мелководьях брошенных плавсредств и т.д.); 2) химическое нарушение берегов (посту-пление химических элементов при добыче полезных ископаемых, загрязнение удобрениями с сельхозугодий, расположение площадок хранения навоза, накопителей техно-генных отходов, несанкционированных свалок бытовых отходов в местах неорганизованной | 1) инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита тер-риторий от затопления и подтопления"; 2) проведение детальных инженерно-геологи-ческих изысканий при освоении территории на каждом отдельном участке; 3) предусматривать организацию сбора и отвода поверхностного стока и его очистку; 4) предусматривать мероприятия по регулированию поверхностного стока, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих оврагов, засыпки оврагов и балок с устройством дренажей; 5) для защиты берегов от размыва необходимо создание волноотбойных стен для |
| 1 | 2 | 3 |
|  | рекреации и т.д.) | погашения скорости и высоты волн в прибрежной акватории, 6) защита берега от абразии-аккумуляции; 7) террасирование берегового склона и закрепление растительностью; 8) отсыпка искусственного пляжа с волногасящим валом и террасирование берегового склона; 9) разработка проекта берегозащитных и противооползневых мероприятий побережья Азовского моря для города Ейска; 10) строительство зданий на сваях; 11) создание на акватории моря волноразруши-тельных сооружений; 12) дно Ейского лимана рекомендуется очищать от ила, отсыпать мелким галечным или гравийным материалом для улучшения санитарно-гигиенических характеристик |